Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании

(КСУП)

Разработка плагина «Волновод» для САПР «КОМПАС-3D» v.20

Пояснительная записка по дисциплине

«Основы разработки САПР» (ОрСАПР)

Выполнил:

Студент гр.588-3

_______Белоус Г.В.

«____» ___________ 2021 г.

Руководитель:

к.т.н., доцент

каф. КСУП

_______Калентьев А.А.

«____» ___________ 2021 г.

РЕФЕРАТ

Лабораторная работа 25 с., 16 рис., 11 источников.

Ключевые слова: КОМПАС-3D, VISUAL STUDIO, C#, КОМПАС API, ПЛАГИН, САПР.

Целью данной работы является разработка плагина для автоматизации проектирования модели волновода.

Результатом работы является плагин, осуществляющий построение волновода по заданным пользователям параметрам.

Пояснительная записка выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word 2016.

Содержание

1 Введение	4

2 Описание API	5

3 Обзор аналогов	11

4 Описание предмета проектирования	13

4.1 Выбор инструментов и средств реализации	15

4.2 Назначение плагина	15

5 Описание реализации	16

5.1 Диаграмма классов	16

6 Описание программы для пользователя	19

7 Тестирование плагина	22

7.1 Функциональное тестирование	22

7.2 Модульное тестирование	24

7.3 Нагрузочное тестирование	26

Заключение	30

Список использованных источников	31

Введение

Автоматизация моделирования имеет огромное значение для развития науки, техники и производства в современном обществе. В настоящее время автоматизация – основной способ повышения производительности и эффективности труда инженерно-технических работников, занимающихся моделированием сложных устройств. Использование автоматизации в проектировании позволяет создавать все более сложные технические объекты и гибко реагировать на появление новых решений и технологий в той или иной области техники. Она позволяет значительно повысить точность расчетов, выбрать наилучшие варианты для реализации на основе строгого математического анализа всех или большинства вариантов проекта с оценкой технических, технологических и экономических характеристик производства и эксплуатации проектируемого объекта, значительно повысить качество конструкторской документации, существенно сократить сроки проектирования и передачи конструкторской документации в производство, эффективнее использовать технологическое оборудование с программным управлением [1].

Таким образом, целью данной работы является разработка плагина, автоматизирующего построение модели «Волновод» для системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D с помощью интегрированной среды разработки Visual Studio 2019 Сommunity. [2]

Интегрированная среда разработки Visual Studio — это стартовая площадка для написания, отладки и сборки кода, а также последующей публикации приложений. Интегрированная среда разработки (IDE) представляет собой многофункциональную программу, которую можно использовать для различных аспектов разработки программного обеспечения.

Описание API

Аббревиатура API расшифровывается как «Application Programming Interface» (интерфейс программирования приложений, программный интерфейс приложения). [4]

Сегодня встречаются задачи, решение которых не реализованы в CAD-системах. Чаще всего это очень узкоспециализированные задачи, которые встречаются на каком-то конкретном предприятии или подотрасли. Для решения подобных задач и их автоматизации используется API.

API КОМПАС-3D — это ориентированные на прикладного программиста инструментальные средства разработки приложений (библиотек конструктивов, прикладных САПР) на базе системы КОМПАС. API КОМПАС-3D включает в свой состав API 5 и API 7.

Главным интерфейсом API системы КОМПАС является KompasObject.[5] Методы этого интерфейса, реализуют наиболее общие функции работы с документами системы, системными настройками, файлами, а также дают возможность получить указатели на другие интерфейсы (интерфейсы динамического массива, работы с математическими функциями, библиотек моделей или фрагментов и различных структур параметров определенного типа).

Ниже в таблице 1.1 представлены основные свойства и методы интерфейса KompasObject.

Таблица 1.1 – Методы и свойства интерфейса KompasObject

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Document3D() |  | ksDocument | Метод для получения указателя на интерфейс трехмерного графического документа (детали или сборки) |

Продолжение таблицы 1.1

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| GetParamStruct(short structType) | structType – тип интерфейса параметров | StructType2D | Метод для получения указателя на интерфейс графического документа (чертежа или фрагмента) |
| Visible |  | bool | Свойство видимости приложения |
| Quit() |  |  | Метод для закрытия активного окна приложения |

В таблице 1.2 представлены методы интерфейса ksEntity, необходимые для разработки плагина.

Таблица 1.2 – Методы интерфейса ksEntity

| Название | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| Create() | bool | Создать объект в модели |
| GetDefinition() | IUnkown | Получить указатель на интерфейс параметров объектов и элементов |
| Update() | bool | Изменить свойства объекта (используя ранее установленные свойства) |
| NewEntity (short objType) | указатель на интерфейс ksEntity или IEntity. | Реальный объект создается в модели после вызова метода Create. |

В таблице 1.3 представлены свойства и методы интерфейса ksDocument2D, необходимые для разработки плагина.

Таблица 1.3 – Методы интерфейса ksDocument2D

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ksRectangle( ksRectangleParam param, int style) | param – параметры прямоугольника. style – стиль линии. | int | Получить указатель на прямоугольник на двумерной плоскости либо 0 в случае ошибки |
| ksCircle( double xc, double yc, double rad, int style) | xc, yc – координаты центра окружности. rad – радиус окружности. style – стиль линии. | int | Получить указатель на окружность на двумерной плоскости либо 0 в случае ошибки |

В таблице 1.4 представлены свойства и методы интерфейса ksDocument3D, необходимые для разработки плагина.

Таблица 1.4 – Методы интерфейса ksDocument3D

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Create (bool invisible, bool _typeDoc) | invisible – признак режима редактирования документа (true – невидимый режим, false – видимый режим), typeDoc – тип документа (true – деталь, false – сборка). | bool | Создать документ-модель (деталь или сборку) |  |
| GetPart(int type) | type – тип компонента из перечисления Типы компонентов. | ksPart |  | Получить указатель на интерфейс компонента в соответствии с заданным типом |

В таблице 1.5 представлены методы интерфейса ksPart, необходимые для разработки плагина.

Таблица 1.5 – Свойства и методы интерфейса ksPart.

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| EntityCollection(short objType) | objType – тип объектов, содержащихся в массиве. | ksEnintyCollection | Формирует массив объектов и возвращает указатель на его интерфейс |
| GetDefaultEntity(short objType) | objType – тип объекта | ksEntity | Получить указатель на интерфейс объекта, создаваемого системой по умолчанию |
| GetPart(int type) | Type – тип компонента | ksPart | Получить указатель на интерфейс компонента в соответствии с заданным типом |
| NewEntity(short objType) | objType – тип объекта | ksEntity | Создать новый интерфейс объекта и получить указатель на него |

В таблице 1.6 представлены типы объектов документа-модели, необходимые для разработки плагина.

Таблица 1.6 – Некоторые типы объектов документа-модели

| Идентификатор объекта | Название объекта | Интерфейс параметров |
| --- | --- | --- |
| o3d_unknown | Неизвестный (включает все объекты) |  |
| o3d_planeXOZ | Плоскость XOZ | ksPlaneParam |
| o3d_planeYOZ | Плоскость YOZ | ksPlaneParam |
| o3d_planeXOY | Плоскость XOY | ksPlaneParam |
| o3d_sketch | Эскиз | ksSketchDefinition |
| o3d_face | Грань | ksFaceDefinition |
| o3d_bossExtrusion | Приклеивание выдавливанием | ksBossExtrusionDefinition |
| o3d_cutExtrusion | Вырезать выдавливанием | ksCutExtrusionDefinition |
| o3d_fillet | Операция "скругление" | ksFilletDefinition |
| o3d_edge | Ребро | ksEdgeDefinition |
| o3d_planeOffset | Смещённая плоскость | ksPlaneOffsetDefinition |

Обзор аналогов

Пакет μWave Wizard

Пакет μWave Wizard представляет собой специализированное программное обеспечение для проектирования СВЧ устройств, использующее метод согласованных мод (Mode-Matching), который наилучшим образом подходит для моделирования и оптимизации пассивных СВЧ устройств и антенн. Метод согласованных мод и его производные (быстрые гибридные методы граничного контура (MM / boundary contour) и конечных элементов (MM / finite-element method) обеспечивают непревзойденную скорость и точность вычислений для этих задач. [3]

Секрет быстродействия пакета μWave Wizard кроется в использовании метода согласованных мод (Mode-Matching) и его производных для анализа сложных трехмерных структур, где на первый взгляд, избежать полного 3D EM анализа невозможно. Тем не менее, для структур с очень сложной геометрией в пакете μWave Wizard сейчас реализован 3D FEM вычислитель, обеспечивающий ряд функциональных возможностей недоступных в методе согласованных мод (MM).

Мощный набор численных методов, реализованных в пакете μWave Wizard, дополняется простым и эргономичным пользовательским интерфейсом, обеспечивающим требуемую гибкость и открытость. Дальнейшее развитие пакета предполагает последовательную реализацию последних теоретических и математических подходов анализа СВЧ устройств.

Типичными приложениями для программы μWave Wizard являются пассивные волноводные структуры и компоненты, такие как волноводные и комбинированные фильтры, мультиплексоры, ответвители, переходы, рупорные антенны, кластерные фидерные системы, поляризаторы, мосты и многое другое. Библиотеки программы объединяют свыше 230 различных волноводных, комбинированных и коаксиальных элементов.

Интерфейс пакета показан на рисунке 1.1.

Рисунок 3.1 — Интерфейс пакета μWave Wizard

Описание предмета проектирования

Предметом проектирования является волновод.

Волновод являются полезным и функциональным каналом для распространения волны, широко применяющиеся в разных областях техники.[4]

Волноводы служат для передачи энергии в СВЧ трактах (например, от передатчика к антенне). Такой тракт обычно состоит из различных (по форме и размерам) радиволноводов, угловых изгибов и пр. Для сочленения радиоволноводов разных поперечных сечений применяются плавные волноводные переходы с переменным сечением (например, рупорный переход).

Под желание заказчика в волноводе могут изменять параметры, приведенные ниже:

- A — диаметр отверстий в креплениях 3.5 до 4.8 мм;

- B — радиус фаски креплений  от 1 до 7 мм;

- C — высота креплений от 65 до 100 мм;

- D — ширина креплений от 80 до 150 мм;

- E — толщина креплений от 10 до 20 мм;

- F — длина волновода от 300 до 1000 мм;

- G — ширина сечения от 30 до 100 мм;

- O — толщина стенки сечения от 5 до 10 мм;

- K — высота сечения от 15 до 50 мм;

- H — расстояние от угла сечения до отверстия в креплении от 20 до 50 мм.

Плагин имеет следующие зависимости:

1. Ширина креплений D должна быть строго на 50 мм больше ширины сечения G;

2. Высота креплений C должна быть строго на 50 мм больше высоты сечения K;

3. Ширина сечения G должна быть в два раза больше высоты сечения K.

На рисунке 4.1 показан общий вид волновода:

Рисунок 4.1 – Общий вид волновода

На рисунках 4.2 и 4.3 представлены передний и верхний вид волновода с указанными параметрами:

Рисунок 4.2 – Вид спереди

Рисунок 4.3 – Вид сверху в разрезе

Выбор инструментов и средств реализации

На основе требований к техническому заданию программа выполнена на языке программирования C# в среде Microsoft Visual Studio 2019 с использованием .NET Framework 4.7.2 [2], библиотека «Kompas6API5» [5] для основных операций в САПР КОМПАС-3D.

Инструментом тестирования и создания модульных тестов был выбран тестовый фреймворк NUnit [6] версии 3.13.2.

Технология разработки графического интерфейса: Windows Forms [7].

Назначение плагина

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено быстрым моделированием волновода, с разной длиной и размером сечения. Благодаря данному расширению, проектировщики могут наглядно рассмотреть спроектированную модель, при необходимости перестроить под необходимые им параметры.

Описание реализации

Для графического описания абстрактной модели проекта, а также пользовательского взаимодействия (сценарии действия) использован стандарт UML.

UML язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения. UML является языком широкого профиля, это – открытый стандарт, использующий графические обозначения для создания абстрактной модели системы, называемой UML – моделью. UML был создан для определения, визуализации, проектирования и документирования, в основном, программных систем.  UML не является языком программирования, но на основании UML возможна генерация кода и наоборот. [8]

При использовании UML были простроена диаграмма классов.

Диаграмма классов

Диаграмма классов – структурная диаграмма языка моделирования UML, демонстрирующая общую структуру иерархии классов системы, их коопераций, атрибутов (полей), методов, интерфейсов и взаимосвязей между ними.

На рисунке 5.1 представлена изначальная диаграмма классов.

Рисунок 5.1 – Изначальная диаграмма классов

- MainForm является главным элементом управления для обработки действий в графическом интерфейсе;

- WaveguideBuilder – выполняет построение детали;

- WaveguideParameters – содержит в себе параметры волновода, которые проверяются на правильность с помощью класса Validator;

- Validator – имеет метод для сравнивания параметра с максимальным и минимальным доступным значением;

- KompasConnector – класс связи с КОМПАС – 3D.

В итоговом проекте созданы следующие классы и методы, которые отображены на итоговой диаграмме классов (рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – Итоговая диаграмма классов

В процессе разработки была переосмыслена изначальная диаграмма классов, в результате чего:

- Решено было не реализовывать класс Validator, так как проверка параметров в заданном диапазоне осуществляется в шаблонном классе Parameter, а проверка зависимых параметров дополнительно проводится в свойстве каждого из них;

- Был разработан шаблонный класс для удобства проверки и задания граничных значений каждого параметра, валидации значения заносимого в параметр, а так же формирование сообщения об ошибках ввода;

- Так же было решено отказаться от задания имени в строковом формате, вместо этого было создано перечисление ParameterNames, что предотвратит ошибок при поиске и занесения значений в параметры;

- Константы минимальных и максимальных значений параметров были занесены в поля класса WaveguideParameters для удобства и доступности их значений в пользовательском коде, так же в нескольких классах был использован Ассоциативный массив для уменьшения дублирования кода и упрощения передачи значений параметров.

Описание программы для пользователя

Пользовательский интерфейс состоит из окна, в котором вводятся данные для построения волновода. Если все данные были введены корректно, то при нажатии кнопки «Построить» происходит построение модели. При наличии ошибок в вводе параметров построение не произойдет и пользователю выведется сообщение об ошибке.

Так же под списком параметров расположен переключатель выбора необходимой формы волновода.

На рисунке 6.1 представлен макет интерфейса программы.

Рисунок 6.1 – Пользовательский интерфейс

Если ввести неверные параметры, то кнопка «Построить» будет заблокирована для нажатия, а поля с неправильными данными будут выделены красным цветом и при наведении на них курсором мыши будет появляться сообщение с описанием ошибки. На рисунке 6.2 представлен макет интерфейса с некорректно введенными данными.

Рисунок 6.2 – Макет интерфейса с неверно введенными данными

После ввода корректных параметров кнопка «Построить» будет снова доступна и при ее нажатии будет построена модель волновода.

Волновод, построенный по заданным параметрам по умолчанию представлен на рисунке 6.3

Рисунок 6.3 – Модель волновода, построенная

по параметрам по умолчанию

Модель изогнутого волновода представлена на рисунке 6.4.

Рисунок 6.4 – Модель изогнутого волновода

Тестирование плагина

Тестирование позволяет убедиться в работоспособности программы, выявлять ошибки при изменении какого-либо функционала.

Функциональное тестирование

При функциональном тестировании проверялось корректность работы плагина, а именно, соответствие полученного результата в виде трехмерной модели, с входными параметрами. [9]

Проведено тестирование максимальных и минимальных параметров модели.

На рисунке 7.1 представлена модель с минимально введенными параметрами.

Рисунок 7.1 – Модель волновода с минимальными введенными параметрами

На рисунке 7.2 представлена модель волновода с максимальными введенными параметрами.

Рисунок 7.2 – Модель волновода с максимальными параметрами

На рисунке 7.3 представлена модель изогнутого волновода с максимальными параметрами.

Рисунок 7.3 – Модель изогнутого волновода

Модульное тестирование

В целях проверки корректности работы методов и свойств классов при помощи тестового фреймворка NUnit версии 3.13 проведено модульное тестирование, проверялись открытые поля, свойства и методы. Были протестированы классы модели: Parameter, WaveguideParameters. На рисунке 7.4 представлена информация о модульном тестировании программы. Покрытие модели тестами составило сто процентов, что показано на рисунке 7.5.

Рисунок 7.4 – Модульное тестирование плагина

Рисунок 7.5 – Покрытие кода тестами

Нагрузочное тестирование

В целях проверки производительности работы плагина, было проведено нагрузочное тестирование. Тестирование производилось на ПК со следующей конфигурацией:

–	ЦП ntel(R) Core(TM) i5-4200M CPU 2.50GHz;

–	4 ГБ ОЗУ;

–	графический процессор объемом памяти 2 ГБ.

Для нагрузочного тестирования был задан бесконечный цикл построения детали. Для измерения времени был использован класс Stopwatch. Тестирование заключалось в построении волновода с минимальными параметрами. На рисунке 6.6 представлен график зависимости времени от количества построенных деталей.

Рисунок 7.6 – График зависимости времени построения

от количества построенных волноводов

На рисунке 7.7 представлен график зависимости загруженности памяти от количества построенных деталей

Рисунок 7.7 – График зависимости загруженности памяти

от количества построенных волноводов

Тестирование длилось одиннадцать минут, было построено шестьдесят шесть моделей волновода со стандартными параметрами, работа плагина завершилась сообщением об ошибки памяти в Visual Studio. Исходя из графика, представленного на рисунке 7.5 можно увидеть, что построения детали в основном занимает менее десяти секунд, но после построения пятьдесят седьмой детали, время построения некоторых деталей стало возрастать, данную тенденцию можно соотнести с самым большим изменением занимаемой памяти показанное на рисунке 7.7. Резкие уменьшения потребления памяти скорее всего обусловлены тем, что КОМПАС-3D подключает алгоритмы оптимизации при достижении максимальной занимаемой оперативной памяти компьютера.

Так же немаловажным фактором является использование файла подкачки, а точнее переход в виртуальную память. Виртуальная память — метод управления памятью компьютера, позволяющий выполнять программы, требующие больше оперативной памяти, чем имеется в компьютере, путём автоматического перемещения частей программы между основной памятью и вторичным хранилищем (например, твердотельным накопителем)[10].

Так же было решено провести второе нагрузочное тестирование в процессе которого будут создаваться изогнутые волноводы, в процессе построения которых используется больше операций.

На рисунках 7.8 и 7.9 показан результат данного тестирования.

Рисунок 7.8 – График зависимости времени от

количества построенных изогнутых волноводов

Рисунок 7.9 – График зависимости загруженности памяти

от количества построенных изогнутый волноводов

Нагрузочное тестирование с построением изогнутых волноводов завершилось через десять минут предварительной остановкой работы ПК с сообщением о критическом сбое работы ОС Windows.

Исходя из графиков тестирования 7.8 и 7.9, можно выделить линейное увеличение затрачиваемой памяти на построение деталей до достижения максимального занимаемого объема, после которого скорее всего началась использование файлов подкачки и работа алгоритмов оптимизации. При этом время построения каждой детали оставалось в диапазоне от двух до семи секунд, за исключением деталей с пятьдесят седьмой по шестьдесят первую.

- Заключение

При выполнения лабораторных работ были изучены основные этапы проектирования программного продукта и его реализации, предметная область объекта проектирования, SDK «КОМПАС-3D». Было составлено техническое задание, разработан проект системы, составлены UML диаграммы классов, разработан макет пользовательского интерфейса.

В результате работы был разработан и реализован плагин для САПР «КОМПАС-3D», выполняющий построение 3D-модели волновода по заданным параметрам.

Над реализованным плагином были проведены функциональное, модульное и нагрузочное тестирование на платформе Windows 10.

- Список использованных источников

- Автоматизация вычислительных процедур в прикладных задачах инженерного проектирования [Электронный ресурс]. – URL: https://scienceforum.ru/2014/article/2014000201 (дата обращения: 10.12.2021).

- Visual Studio [Электронный ресурс]. – URL: https://visualstudio.microsoft.com/ru/ (дата обращения: 10.12.2021).

- µWave Wizard. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.mician.com/products/μwave-wizard/ (дата обращения 29.10.2021).

- Волновод [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Волновод/, свободный (дата обращения: 23.10.2021).

- КОМПАС-3D для разработчиков. [Электронный ресурс]. – URL: https://kompas.ru/solutions/developers/ (дата обращения: 10.12.2021).

- NUnit [Электронный ресурс]. – URL: https://nunit.org/ (дата обращения: 10.12.2021).

- Введение в Windows Forms [Электронный ресурс]. – URL: https://metanit.com/sharp/windowsforms/1.1.php (дата обращения: 10.12.2021).

- UML. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uml.org/ (дата обращения 10.12.2021).

- Функциональное тестирование [Электронный ресурс]. – URL:  https://daglab.ru/funkcionalnoe-testirovanie-programmnogo-obespechenija/ (дата обращения: 10.12.2021).

- Виртуальная память — Википедия. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальная память (дата обращения 17.04.2021)